รายการอุปกรณ์ ESP32-CAM CCTV

Solar Cell 6V 15W + CN3791 MPPT Charge Controller

วันที่: 23 พฤษภาคม 2026

1. หลัก / Main Components

1.  ESP32-CAM AI-Thinker          - With OV2640 Camera Module          	x1	232.46   	GusTron

2.  Solar Panel                   	- 6V 15W                            		x1	236.15 	ณ ภัทร เทคโนโลยี

3.  CN3791 MPPT Charge Controller - 4.5V-6V Input, 1-2A (Module)      	x1	91.77 	ไอ.อาร์. เทคโนโลยี

4.  18650 Li-ion Battery          	- 3000-3500 mAh                      		x2	27.00 	Exceedbytech

5.  18650 Battery Holder         	 - 2-Cell Parallel                   	 	x1	n/a

6.  MT3608 Boost Converter        	- 3.7V to 5V Output                  		x1	72.46/3 	ไอ.อาร์. เทคโนโลยี

7.  MicroSD Card                 	 - 16GB+ Class 10                     		x1	n/a

8.  USB-TTL Programmer            	- CH340 or FTDI Module               	x1	n/a

9. Waterproof Enclosure Box      - IP65+                              		x1   	75.00/3   	NNR Home Solution

รวม  	636.53

2. อุปกรณ์เสริม / Supporting Components

9.  Resistor                      - 100k Ohm                           x2

10. Capacitor                     - 100uF 10V                          x1

11. Capacitor                     - 10uF 10V                           x1

12. Inductor                      - 10uH (สำหรับ CN3791 แบบ DIY)       x1

13. Diode Schottky                - 1N5819                             x1

14. Waterproof Enclosure Box      - IP65+                              x1

15. Cable Gland                   - PG7                                x2

16. JST Connector / Screw Terminal- -                                  1 ชุด

17. Jumper Wire / PCB Stripboard  - -                                  1 ชุด

3. วงจรไฟ / Power Flow

Solar Panel 6V 15W

|

CN3791 MPPT  <-->  2x 18650 (parallel)

(ใช้พลังงานเต็ม 15W)

|

MT3608 Boost Converter

|

5V ESP32-CAM

|

GPIO33 <-- Voltage Divider (100k+100k) <-- Battery+

4. CN3791 vs TP4056 เปรียบเทียบ

ชาร์จสูงสุด        :  TP4056 = 1A           |  CN3791 = 2A

MPPT               :  TP4056 = ไม่มี         |  CN3791 = มี

ใช้พลังงาน Panel   :  TP4056 = ~40%          |  CN3791 = ~95%

ราคา               :  TP4056 = ถูก           |  CN3791 = แพงกว่านิดหน่อย

ต้องการ Inductor   :  TP4056 = ไม่           |  CN3791 = ใช่ (ถ้า DIY)

5. หมายเหตุ / Notes

* CN3791 แบบ Module สำเร็จรูป มี Inductor และ Diode ติดมาแล้ว แนะนำซื้อแบบ Module

* TP4056 ชาร์จได้สูงสุด 1A แม้ Panel จะให้ 2.5A ทำให้เสียพลังงาน ~60%

* CN3791 ใช้ MPPT ดึงพลังงานจาก Panel ได้เกือบ 100%

* 2x 18650 ต่อ Parallel ให้ความจุรวม ~6000-7000 mAh รองรับกลางคืน ~20-23 ชั่วโมง

* MT3608 Boost Converter แปลง 3.7V (แบต) เป็น 5V สำหรับ ESP32-CAM

* GPIO33 + Voltage Divider (100k+100k) ใช้วัดระดับแบตเตอรี่ใน firmware

* แนะนำ MicroSD Class 10 ขึ้นไป รองรับการบันทึก JPEG ต่อเนื่อง ~5fps

สร้างโดย Claude Code  |  ESP32-CAM CCTV Project  |  23 พฤษภาคม 2026